HDBaseT延长器 SS2H70/100

用户手册

SS2H70-T, SS2H100-T(发送器)

SS2H70-R, SS2H100-R (接收器)

4K HDBaseT 延长器

SS2H70: 70m @1080p 或 40m @4K

SS2H100: 100m @1080p 或 70m @4K

SS2H70, SS2H100 支持以下功能:

HDMI 2.0, 测试图, EDID & HDCP 控制,

音频解嵌, CEC ，温度控制, 故障诊断, iPoC供电

目录

1. 特点	3

2. 前后面板	3

3. 使用SS2H70/100-T和SS2H70/100-R	5

4. RJ45 接线	6

5. 测试图-Test Pattern,视频保持功能-Video Keep Alive	6

6. 4K分辨率转1080p	6

7. 连接IR口	7

8. RS232命令	7

9. 规格参数	12

10. 视频和音频	13

11. 电源	14

12. 关于挂耳的安装	14

13. 包装尺寸和环境参数	14

14. 附件	15

感谢您购买SS2H70/100扩展器套件

这款HDBaseT延长器的设计考虑到了专业的AV安装人员。许多功能有助于系统集成、验证和维护。它是世界上最薄的HDBaseT延长器，具有巨大的灵活性和非凡的功能。

安装注意事项

为了确保可靠运行和长使用寿命，本产品采取了必要的预防措施，防止任何尖峰、浪涌和静电放电。

请将装置放置在远离热源的地方，并确保通风良好。

强烈建议使用屏蔽电缆，特别是cat6、cat6a或cat7。电缆应尽可能远离任何噪声源，避免在靠近电源电缆的地方长距离运行。﻿﻿

SS2H70/100 HDBaseT延长器套件支持4K60 4:4:4及以下的所有输入分辨率。

本产品具有双向IR和两个独立的直通RS232端口。第二RS232信道（T2, R2）也可用于RTS/CTS握手。

发送器单元（SS2H70/100-T）还支持音频加嵌和HDMI环路输出，以及许多其它功能，如：HDCP管理，EDID设置，4K分辨率转1080p分辨率，测试模式，无信号输入时的视频保持功能，温度和CEC控制，故障诊断等。

- 特点

- HDMI输入支持高达18G HDMI 2.0（4K60 4:4:4）

- 传输距离

- SS2H70：1080p时高达70米，4K时高达40米

- SS2H100：1080p时高达100米，4K时高达70米

- 其它功能：测试模式，4K分辨率转1080p分辨率，无输入时视频保持功能，CEC控制等

- 丰富的EDID和HDCP控制

- 超温控制和保护

- 支持音频加嵌和HDMI环出（SS2H70/100T,发送器）

- 双向IR和两个独立的RS232端口

- SS2H70/100 PC工具：便于控制和故障诊断

- iPoC，使用单个24V适配器为两个单元安全供电

- 前后面板

前面板

SS2H70/100-T

SS2H70/100-R

| 名称 | Description |
| --- | --- |
| EDID 拨码开关 (SS2H70/100-T) | - TP: 产生一个测试图 (可通过RS232 指令选择测试图种类). 默认测试图为1080p输出的棋盘格信号 - PRE: 预定义 EDID. 总共有22个可选EDID， 默认 EDID为4K60 (4:4:4) 2.0CH - Pass: 拷贝显示器的EDID到延长器的HDMI输入端. |
| Power指示灯 | 当供电时，灯亮 |
| LINK 指示灯 | 当发送器和接收器通过网线连接时灯亮 |
| HDMI 指示灯 | 当整个链路有视频信号传输时灯亮 |
| Service 升级口 | 固件升级专用 |
| LOOP指示灯 (SS2H70/100-T) | HDMI环出接上显示设备时灯亮 |
| AUDIO拨码开关 (SS2H70/100-T) | 拨到上面时选择HDMI内嵌音频，拨到下面时选择外部LR模拟音频 |

后面板

SS2H70/100-T

SS2H70/100-R

| Name | Description |
| --- | --- |
| 24V | 24V 直流电源输入 |
| IR OUT | 遥控发送 |
| IR IN | 遥控接收 |
| HDMI IN | HDMI输入 |
| HDMI OUT | HDMI输出 |
| HDBaseT | HDBaseT RJ45连接 -带 iPoC供电 |
| RS232 | - Tx, Rx, GND 通用RS232口，第一路RS232口 这路串口可以当RS232直通用，也可以用来控制本发送器和接收器。 - T2, R2, GND 独立的第二路RS232口，最大波特率 57600。 也可以作为第一路RS232口的 RTS/CTS 交互用, 见 图 1. |
| LR IN – (SS2H70/100-T) | - L/R 模拟音频输入加嵌 3.5mm 立体声端子. 20Hz – 20kHz, 1.5Vrms max |
| LOOP OUT | HDMI环路旁通输出 |

- 使用SS2H70/100-T和SS2H70/100-R

- 将视频源连接到发送器（SS2H70/100-T）的HDMI输入端，将远程显示设备连接到接收器（SS2H70/100-R）的HDMI输出端。

- 确保网线接线正确，有关连接细节，请参阅RJ-45接线。

- 将cat5e/6/6a电缆插入发送器和接收器的RJ45插孔。

- 如果需要，连接任何可选的输入和输出，如音频, IR或RS232。

- 将一个24V DC电源适配器连接到发送器或接收器，通过iPoC为整套延长器供电。

- 音频连接可以使用3.5mm立体声插孔（L/R）或使用发送器上的光学Mini Toslink口。

- 对于简单的RS232直通通信，使用第一路RS232口（Rx,Tx,GND）。这路串口也用于控制SS2H70/100装置（见RS232控制命令）。

- 当还需要RTS/CTS握手时，将R2连接到控制设备的RTS，将T2连接到CTS，如下图所示：

图 1 - 带RTS/CTS交互的RS232连线

- SS2H70/100 支持两个独立的RS232通道。T2/R2 可以作为第二路独立的RS232通道，如下图所示:

图 2 - 双 RS232 口连接

- RJ45 接线

两个RJ45连接器的接线必须相同。

HDBaseT信号不要通过任何以太网设备，必须直接连接到SS2H70/10-R上的HDBaseT端口。

请确保Cat6电缆使用4对23AWG实心铜线。不要使用劣质的铜包电缆，因为这些电缆的电阻要高得多。

- 测试图-Test Pattern,视频保持功能-Video Keep Alive

SS2H70/100延长器提供了一个内置的测试图生成器，用于验证从发射机到显示设备间连接的正确性。提供了几种不同分辨率的测试模式。请参阅RS232控制命令部分中的测试图介绍-Test Pattern。当发射器上的前面板开关设置为TP时，测试图启用。

视频保持功能，确保在输入视频丢失的情况下，接收器HDMI输出端始终存在视频信号。此模式还可以有一个超时值设置，在可编程的时间长达4小时后禁用测试模式。请参阅RS232控制命令部分中的视频保持功能-Video Keep Alive。

- 4K分辨率转1080p

SS2H70/100发送器可以接收4K50/4K60 4:4:4（18G）的HDMI 2.0信号。内置的向下缩放器，可确保适当缩放到10.2G的最大HDBaseT带宽，同时确保与显示单元的兼容性。以下提供三种选项：

- 1080p，将任何4K分辨率降级为1080p。

- 4K60-420，将4K60 4:4:4信号转换为4K60 4:2:0（颜色空间转换）。

- Auto，根据电缆长度和显示能力提供最佳分辨率/颜色空间选项。

请参阅RS232控制命令部分中的4K下变换。

- 连接IR口

发射器/接收器单元后部的IR IN和IR OUT端口可用于在两个单元之间发送IR遥控数据。下表详细说明了IR输入和输出端口的接线：

| 3.5mm Jack Terminal | IR Eye (Receiver) | IR Bud (Emitter) |
| --- | --- | --- |
| Tip | 5V | 5V |
| Ring | IR Signal | Not applicable |
| Sleeve | Ground | IR Signal |

- RS232命令

SS2H70/100发射机/接收机单元的许多功能可以使用RS232命令（Tx,Rx,GND）进行管理。本节中给出的ASCII命令使用以下端口设置：

Baud Rate:      57600

Data Bits:        8

Parity:             None

Stop Bits:        1

注意:

- 本节中的所有命令必须以大写形式发送，并且以ASCII回车符0x0d（由  符号表示）终止。

- 所有响应均以ASCII回车符0x0d终止。

- 命令中显示的所有空格都是必需的，小写字母用作参数值放置。

- RS232命令可以发送到SS2H70/100-T或SS2H70/10-R，不用考虑RS232口实际接到的是发送器还是接收器。任何包含TX的命令总是被路由到SS2H70/100-T，所有RX命令都被路由到SS2H70/100-R。

- 无论波特率或其他设置如何，所有RS232通信都可以直通通过。

SS2H70/100-PC工具

SS2H70/100 PCTools是一个PC软件包，允许用户连接/控制产品。请通过电脑的RS232通信端口与SS2H70/100（发送器或接收器）的RS232（Tx,Rx,GND）端口连接。PC工具提供了一个非常简单易用的界面，用于管理/监控SS2H70/100。

除HELP命令外，以下所有命令都包含在SS2H70/100 PCTools软件中。

HELP 指令

此指令返回所有的RS232指令列表

| Commands | Command Receive |
| --- | --- |
| GET TX HELP | Get the current Transmitter Commands list |
| GET RX HELP | Get the current Receiver Commands list |

输入 HDCP 类型

设置HDMI输入的HDCP

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX INPUT-HDCP-CONFIG w | w is one of following: 1.4 – Accepts HDCP 1.4 and No HDCP 2.2 – (default) Accepts HDCP 2.2, HDCP 1.4 and No HDCP OFF – Only accepts signals with No HDCP |
| GET TX INPUT-HDCP-CONFIG | Get the current input HDCP mode |

输出 HDCP 类型

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX HDCP-OPTION w | w is one of following: FORCE-1.4 FORCE-2.2 FORCE-OFF (cascade mode) FOLLOW-INPUT (default) |
| GET TX HDCP-OPTION | Get the output current HDCP mode |

设置EDID

提供以下预定义EDID选项。当前面板拨码开关拨到PRE 位置时，预定义EDID起作用。

| - 4K60-2.0 (default) - 4K60-5.1 - 4K60-7.1 - 4K30-2.0 - 4K30-5.1 - 4K30-7.1 - 1080P60-2.0 - 1080P60-5.1 | - 1080P60-7.1 - 1080P60-3D-7.1 - 1080P60-DVI - 1920x1200 - 1680x1050 - 1600x1200 - 1440x900 - 1400x1050 | - 1360x768 - 1280x1024 - 1024x768P60 - 720P60-2.0 - MANUAL - PASS |
| --- | --- | --- |

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX PREDEFINE-EDID w (default: 4K60-2.0) | w is one of the 22 EDID options as given above. See below for use of the MANUAL and PASS options. |
| GET TX PREDEFINE-EDID | Get the current EDID setting |
| SET TX COPY-DISP-EDID | Copy Display EDID to the MANUAL EDID memory. |

4K 图像下变换

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX 4K-HANDLE w (default: Auto) | w is one of following options: 1080P 4K60-420 AUTO (default) |
| GET TX 4K-HANDLE | Get the current 4K handling mode |

Video Keep Alive (VKA, 视频保持) (Timed)

当SS2H70/100-T无HDMI输入信号时, 有以下两个选项:

- 输出测试图-Test Pattern

- 无输出-No Timing

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX NO-SIGNAL-HANDLE TEST-PATTERN | Output Test Pattern when no input signal |
| SET TX NO-SIGNAL-HANDLE NO-TIMING | No output when no signal – VKA off (default) |
| GET TX NO-SIGNAL-HANDLE | Get the current No Signal Handling mode |
| SET TX VKA-TIMEOUT x (default: 0 – always on) | x = 0 to 240 minutes (VKA time out) 0 disables the timer and the Video Keep Alive is always on, until an input signal is detected. Timeout values 1 to 240, will turn off the VKA at the end of period. Values above 240 are ignored (current setting maintained). |
| GET TX VKA-TIMEOUT | Get the current VKA timeout value. |

Test Pattern，测试图

SS2H70/100发送器（SS2H70/100-T）有12个测试图和5个分辨率设置可选。可以使用发射器上的TP开关激活所选的测试模式

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX TEST-PATTERN x y (default: 1080p Checkerboard) | x is Pattern - select one of following options: BLACK, RED, GREEN, BLUE, WHITE, RED_RAMP, GREEN_RAMP, BLUE_RAMP, PRBS, RAMP, STRIPE, CHECKER-BOARD (default) y is Resolution - select one of following options: 4K30, 4K25, 4K24, 1080P60, 720P60 |
| GET TX TEST-PATTERN | Get the current Test Pattern mode |

温度控制，Safety Temperature

以下指令可以设置3个方面的温度参数-关机,警告,重启

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX SAFE-TEMP-ONOFF ON SET RX SAFE-TEMP-ONOFF ON | Enable Transmitter safety temperature handling Enable Receiver safety temperature handling |
| SET TX SAFE-TEMP-ONOFF OFF SET RX SAFE-TEMP-ONOFF OFF | Disable Transmitter safety temperature handling Disable Receiver safety temperature handling |
| SET TX SAFE-TEMP-VALUE x y z SET RX SAFE-TEMP-VALUE x y z | Set warning temperature x Set shutdown temperature y Set re-power temperature z Default TX settings: x=70, y=75, z=65, the unit is °C Default RX settings: x=75, y=80, z=70, the unit is °C |
| GET TX SAFE-TEMP-VALUE GET RX SAFE-TEMP-VALUE | Get the current Transmitter safety temperature values Get the current Receiver safety temperature values |

注意:

- 对于SAFE-TEMP-VALUE命令，必须遵循以下规则：

- 55 < Re-Power (z,重启) < Warning (x,警告) < Shutdown (y,关机)。

- 当设备进入温度警告状态时，红色电源指示灯将每两秒钟缓慢闪烁一次。当设备因过热而进入断电状态时，红色电源指示灯将每秒快速闪烁三次。

- 在Warning (温度警告)和Shutdown(关机)的情况下, 连接器会自动发送相关温度信息

诊断指令

以下指令可以读网线长度，HDBaseT连接状态, 有无信号，误码率，拉HPD，读CPU温度

| Diagnostic Commands | Details |
| --- | --- |
| Cable Length |  |
| GET TX CABLE-LENGTH | GET TX CABLE-LENGTH wM, w=20,30…70 |
| GET RX CABLE-LENGTH | GET RX CABLE-LENGTH wM, w=20,30…70 |
| Link/Signal Status |  |
| GET TX LINK-STATUS | Returns Transmitter link on or link off status |
| GET RX LINK-STATUS | Returns Receiver link on or link off status |
| GET TX SIGNAL-STATUS | Returns Transmitter signal on or signal off status |
| GET RX SIGNAL-STATUS | Returns Receiver signal on or signal off status |
| Input HDMI Signal Detail |  |
| GET TX INPUT-HDMISIGNALS | Get the current input HDMI signals information |
| Signal Error |  |
| GET TX SIGNAL-ERROR | GET TX SIGNAL-ERROR w, w=1, 2, 3… |
| GET RX SIGNAL-ERROR | GET RX SIGNAL-ERROR w, w=1, 2, 3… |
| Pulse HPD |  |
| SET TX PULL-HPD | Forces HDMI HPD low for 200ms on SS2H70/100-T |
| SET RX PULL-HPD | Forces HDMI HPD low for 200ms on SS2H70/100-R |
| Temperature Read |  |
| GET TX CPU-TEMP | GET TX CPU-TEMP wC, where w is the temperature (number) For example, GET TX CPU-TEMP 48C means 48℃ |
| GET RX CPU-TEMP | GET RX CPU-TEMP wC |

- Cable Length:  读取网线长度

- Link Status: 显示连接状态

- Signal Status: 显示HDMI或输出有无信号

- Signal Error:  显示信号质量，误码率

- Input HDMI Signal details: 关于HDMI信号的详细信息

- Pulse HPD:  触发一次热插拔

- Temperature Read:  获取当前温度值

CEC 指令

以下指令仅适用于支持CEC指令的信号源或显示设备与SS2H70-100延长器之间的连接

| CEC Commands | Details |
| --- | --- |
| Display On |  |
| SET TX DISPLAY-ON | Set Display to the ON state |
| Display Off |  |
| SET TX DISPLAY-OFF | Set Display into the standby state |
| Volume Increase |  |
| SET TX CEC-VOLADD | Increase sound volume |
| Volume Decrease |  |
| SET TX CEC-VOLDEC | Decrease sound volume |
| Volume Mute |  |
| SET TX CEC-MUTE | Mute/Unmute sound volume (Toggle) |
| Display Connection Status |  |
| GET TX READ-DISPLAY | Get the current Connected/Disconnected info |
| Display Power Status |  |
| GET TX DISPLAY-POWER | Get the current display device power on/off info |

Automatic CEC 显示控制

以下命令设置了显示器“开机”和“关机”的自动CEC控制的操作模式。CEC“断电”命令可以在指定的时间延迟后发送。当有新的输入HDMI信号时，CEC“开机”命令将立即发送。

| Commands | Details |
| --- | --- |
| SET TX AUTO-ONOFF-CONFIG ON | Enable automatic CEC power on and power off control. |
| SET TX AUTO-ONOFF-CONFIG OFF | Disable automatic CEC power on and power off control. (default) |
| SET TX AUTO-OFF-TIMER x (default: 30 minutes) | x = 1 to 240 minutes. Values above 240 are ignored (current setting maintained). Set the time in minutes before sending the CEC power off message, if enabled. |

- 规格参数

| HDMI 版本 | 输入: HDMI 2.0 -支持HDR/HBR |
| --- | --- |
| 带宽 | 输入: 18 Gbps (4K60 4:4:4) 输出: 10.2 Gbps (4K60 4:2:0) |
| HDCP | 输入 HDCP: 1.4 and 2.2 输出 HDCP: Pass, 1.4, 2.2, Cascade mode |
| RS232 (Control Commands – Tx, Rx) | 57600 baudrate, 8 data bits, 1 stop bit, no parity |
| RS232 (Pass-Through – Tx, Rx) | 最大波特率 115200. |
| RS232 (Pass-Through – T2, R2) | 最大波特率 57600 (或者用作 CTS, RTS) |
| IR IN, IR OUT | 载波25-60 KHz |

- 视频和音频

| 输入格式 | All VESA resolutions to 4096x2160p (18G), and all 3D formats – Examples: 4096x2160p 24/25/30/50/60Hz 3840x2160p 24/25/30/50/60Hz 2560x1440 50/60Hz 2048x1152 50/60Hz 1920x1080p 24/25/30/50/60Hz 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz All PC resolution including 1920x1200 – Examples: 1920x1200 60/75Hz 1360x768 60/75Hz 1680x1050 60/75Hz 1280x1024 60/75Hz 1600x1200 60/75Hz 1280x960 60/75Hz 1440x900 60/75Hz 1280x800 60/75Hz 1400x1050 60/75Hz 1024x768 60/75Hz 1366x768 60/75Hz 1152x864 60/75Hz |
| --- | --- |
| 色空间 | RGB, 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 |
| 色深 | 8, 10, 12 bits |
| 图像下变换 | 1080p: All 4K inputs scaled down to 1080p 4K60-420: Convert 4K50/60 4:4:4 inputs to 4K50/60 4:2:0 Pass-through ：All others as Pass-through video |
| 音频格式 | 2.0 / 2.1 / 5.1 / 7.1 channel LPCM, Dolby, AC3, DTS |
| 音频解嵌 | Mini TosLink (光纤) 3.5mm 模拟立体声接口 (L/R) |

- 电源

| 功耗 (Tx + Rx) | 9W max. (Tx: 3.5W, Rx: 5.5W) |
| --- | --- |
| 电源适配器 | 24V /1A |

- 关于挂耳的安装

本产品默认配桌面安装挂耳，也可选配机柜安装挂耳（需特别提出要求）。安装尺寸如下：

桌面挂耳及安装尺寸（俯视图）：

机柜挂耳及安装尺寸（前面板）：

- 包装尺寸和环境参数

| 工作温度 | 0 to +40°C (+32 to +104°F) |
| --- | --- |
| 工作湿度 | 10 to 90 % RH (non-condensing) |
| 尺寸 (L x W x H) | 160mm x 84mm x 21mm |
| 重量 (Unit only) | SS2H70/100T: 400g (Transmitter) SS2H70/100R: 400g (Receiver) |

- 附件

| 内容 | 数量 |
| --- | --- |
| SS2H70/100-T 主机 | 1 |
| SS2H70/100-R 主机 | 1 |
| 桌面挂耳 | 4 |
| 5 pin 凤凰插公头 | 2 |
| 遥控发送/接收线（对） | 1 |